Phụ lục 01

(Kèm theo Công văn số 1065/BVNHN-VTTBYT ngày  07/10/2025

của Bệnh viện Nhi Hà Nội )

| TT | Tên vật tư y tế tiêu hao | Thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Vật tư lọc màng bụng |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Túi đựng dịch xả | Sản phẩm này được sử dụng kết nối với bộ cassette lọc màng bụng tự động. Dùng để thu thập dịch thải ra trong điều trị lọc màng bụng tự động - Túi thể tích ≥ 15L | Cái | 180 |  |  |  |
| 2 | Bộ kết nối máy lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) tự động người lớn | Được sử dụng để truyền dịch lọc trong điều trị lọc màng bụng cho người lớn - Đường kính trong:khoảng 4mm, đường kính ngoài: khoảng 5.97mm - Chất liệu: Polyvinyl Chloride hoặc tương đương, HDPE hoặc tương đương, ABS hoặc tương đương, LDPE hoặc tương đương, PES hoặc tương đương và Acrylic hoặc tương đương - Đường dẫn dịch lọc vô trùng. - Vô trùng bằng khí EO | Cái | 120 |  |  |  |
| 3 | Bộ kết nối máy lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) tự động trẻ em | Bộ kết nối máy lọc màng bụng tự động trẻ em được sử dụng cho bệnh nhân nhi hoặc bệnh nhân chỉ có thể vào dịch từ 60 - 1000 ml. - Đường kính trong: 4mm, đường kính ngoài: 5.97mm. - Chất liệu: Polyvinyl Chloride hoặc tương đương, HDPE hoặc tương đương, ABS hoặc tương đương, LDPE hoặc tương đương, PES hoặc tương đương và Acrylic hoặc tương đương, Synthetic polyisoprene hoặc tương đương. - Đường dẫn dịch lọc vô trùng. Vô trùng bằng khí EO | Cái | 60 |  |  |  |
| 4 | Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng | Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng, kết nối giữa bộ chuyển tiếp và ống thông - Chất liệu bằng Titanium hoặc tương đương - Vô trùng không chứa chất gây sốt. Tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 10 |  |  |  |
| 5 | Nắp đóng bộ chuyển tiếp | Thiết bị là nắp đóng được sử dụng để bảo vệ đầu khóa nối của bộ chuyển tiếp có chứa Povidon - Iod - Chất liệu: + Nắp nhựa: LDPE trắng hoặc tương đương + Miếng xốp thấm Povidon - Iod: Bọt polyurethane hoặc tương đương | Cái | 44,460 |  |  |  |
| 6 | Kẹp Catheter | Dùng để kẹp catheter lọc màng bụng - Chất liệu polypropylene hoặc tương đương - Tiệt khuẩn bằng khí EO | Cái | 60 |  |  |  |
| 7 | Kẹp thay dịch | Kẹp dùng để hỗ trợ cho việc lắp và tháo rời đầu nối bộ lọc màng bụng khỏi Dung dịch lọc màng bụng. - Kích thước: 9,6cm x 13cm ±10% | Cái | 60 |  |  |  |
| 8 | Catheter (Ống thông) lọc màng bụng thẳng dài 31cm | Catheter (Ống thông) lọc màng bụng sử dụng để đưa dung dịch thẩm tách vào hoặc xả dịch ra thông qua hệ thống ống đơn lòng - Chứa một dải cản quang dọc chiều dài catheter - Chiều dài khoảng 31cm, đầu dạng thẳng | Cái | 2 |  |  |  |
| 9 | Catheter (Ống thông) lọc màng bụng đầu cong dài 63cm | Catheter (Ống thông) lọc màng bụng sử dụng để đưa dung dịch thẩm tách vào hoặc xả dịch ra thông qua hệ thống ống đơn lòng - Chứa một dải cản quang dọc chiều dài catheter. - Chiều dài khoảng 63 cm, đầu dạng cong - Chất liệu: Silicone hoặc tương đương | Cái | 8 |  |  |  |
| 10 | Bộ chuyển tiếp | Bộ chuyển tiếp (transfer set) sử dụng trong lọc màng bụng: - Bao gồm một đầu nối khóa cái, ống nhựa và một đầu nối khóa vặn kép (đầu đực). - Được kết nối với đầu nối Titan dùng cho ống thông lọc màng bụng. - Chiều dài: ≥9.685 inch, chiều rộng khoảng 0.65 inch (điểm rộng nhất). - Chất liệu: Polyethylene hoặc tương đương, polysulfone, PBT hoặc tương đương, silicone hoặc tương đương, polyester hoặc tương đương - Sản phẩm vô trùng, được tiệt trùng bằng khí EO | Cái | 60 |  |  |  |
| II .Vật tư thận nhân tạo dùng cho máy |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kim chạy thận nhân tạo | * Kim (AVF canula): - Kim: thép không gỉ SUS 304 hoặc tương đương - Chiều dài kim: ≥25mm - Đường kính trong kim: khoảng 1,27mm - Đường kính ngoài kim:khoảng 1,40mm - Đầu kim 3 mặt vát hình chữ V, Dây gắn với kim (AVF Tube) - Dây nối mềm mại, bằng nguyên liệu Polyvinylchloride hoặc tương đương, không chứa PYROGENIC và không LATEX - Chiều dài dây nối: ≥300mm - Đường kính trong dây: khoảng 3,5mm - Đường kính ngoài dây:khoảng 5,5mm - Đầu nối với dây máu trong suốt làm từ Polycarbonate hoặc tương đương - Đầu nối Luerlock - Tiệt trùng khí EO | Cái | 3000 |  |  |  |
| 2 | Bộ dây máu dùng trong lọc máu nhân tạo | - Dây được làm bằng nguyên liệu Polyvinylchloride hoặc tương đương, không Pyrogenic hoặc tương đương, không Latex. hoặc tương đương Tổng chiều dài dây: dây tĩnh mạch ≥2825mm, dây động mạch ≥3685mm.Thể tích mồi: ≤138ml - Bầu máu có cổng tiêm thuốc linh hoạt. - Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu ( đường kính trong x đường kính ngoài x chiều dài): ≤ 6,35 x 9,75 x 370mm | Bộ | 168 |  |  |  |
| 3 | Quả lọc thận nhân tạo cỡ 0,9 m2 | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi thiên nhiên cellulose triacetate hoặc tương đương - Diện tích: ≤0.9 m2. - Thể tích mồi: ≤56 ml. - Hệ số siêu lọc: ≥212 (mL/giờ/mmHg). - Độ dày thành sợi:15 µm. - Vỏ quả lọc: Polypropylene hoặc tương đương - Độ thanh thải (Qb: 300ml/min): Ure: ≥234 ml/min; Creatinine : ≥200 ml/min Phosphate: ≥165ml/min Vitamin B12: ≥96 ml/min - Tiệt trùng: Tia Gamma | Quả | 48 |  |  |  |
| 4 | Quả lọc thận nhân tạo cỡ 1,1m2 | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi thiên nhiên cellulose triacetate hoặc tương đương - Diện tích: ≤1,1 m2. - Thể tích mồi: ≤68 ml. - Hệ số siêu lọc: ≥214 (mL/giờ/mmHg). - Độ dày thành sợi: 15 µm. - Vỏ quả lọc: Polypropylene hoặc tương đương - Độ thanh thải (Qb: 300ml/min): Ure: ≥247 ml/min; (KoA: 689) Creatinine : ≥214 ml/min Phosphate: ≥178 ml/min Vitamin B12: ≥101 ml/min - Tiệt trùng: Tia Gamma hoặc tương đương | Quả | 72 |  |  |  |
| 5 | Quả lọc thận nhân tạo cỡ 1,3m2 | Nguyên liệu: màng lọc làm từ sợi thiên nhiên cellulose triacetate hoặc tương đương - Diện tích: ≤1,3 m2. - Thể tích mồi: ≤ 78 ml. - Hệ số siêu lọc: ≥217 (mL/giờ/mmHg). - Độ dày thành sợi: 15 µm. - Vỏ quả lọc: Polypropylene hoặc tương đương - Độ thanh thải (Qb: 300ml/min): Ure: ≥2263 ml/min; (KoA: 778) Creatinine : ≥2229 ml/min Phosphate: ≥2192 ml/min Vitamin B12: ≥2116 ml/min - Tiệt trùng: Tia Gamma hoặc tương đương | Quả | 48 |  |  |  |
| 6 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Dịch A) | - Thành phần trong 1 lít dung dịch gồm: Natri clorid: khoảng 210,68 g Kali clorid: khoảng 5,22 g Calci clorid.2H2O: khoảng 9,00 g Magnesi clorid.6H2O: khoảng 3,56 g Acid acetic băng: khoảng 6,31g Glucose.H2O: khoảng 38,50 g (=35,00g Glucose khan) Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3 vừa đủ: 1 lít | Can | 288 |  |  |  |
| 7 | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc (Dịch B) | - Thành phần trong 1 lít dung dịch gồm: Natri bicarbonat: 84,00 g Nước đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3 vừa đủ: 1 lít. | Can | 360 |  |  |  |
| 8 | Dung dịch làm sạch và khử khuẩn màng lọc, máy thận nhân tạo | Thành phần: -Hydrogen Peroxide 19% hoặc tương đương -Acid peracetic 4,5% hoặc tương đương | Can | 3 |  |  |  |
| 9 | Phin lọc khí | Phin lọc khí kiểm soát áp lực giúp ngăn ngừa nhiễm chéo trên đường dịch. Màng lọc ngăn vi khuẩn, vi rút với đường kính lỗ lọc 0.1 microns. Nắp đậy trên từng phin lọc đáp ứng kỹ thuật vô khuẩn. | Cái | 1000 |  |  |  |
| III. Vật tư dùng cho máy lọc máu liên tục Prismaflex |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu size 8F | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu Chất liệu: thermosensitive PUR hoặc tương đương Kích thước: (OD): 8F Chiều dài: ≥ 150 mm. Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.035" x 700 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 8F x 150 mm, (1) gạc. | Bộ | 20 |  |  |  |
| 2 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu size 6,5F dài 100mm | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu Chất liệu: thermosensitive PUR hoặc tương đương Kích thước (OD): 6.5F Chiều dài: ≥ 100 mm. Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.028" x 500 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 7F x 150 mm, (1) gạc. | Bộ | 20 |  |  |  |
| 3 | Quả lọc máu liên tục dùng cho trẻ nhỏ | Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây máu cho bệnh nhân có trọng lượng tối thiểu 11 kg. Diện tích màng lọc: ≥ 0.6 m2 Thể tích máu trong quả lọc : ≥ 93 ml ( ±10%) Tương thích với máy Prismaflex | Quả | 20 |  |  |  |
| 4 | Quả lọc máu liên tục dùng cho trẻ lớn | Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây máu cho bệnh nhân có trọng lượng tối thiểu 30 kg. Diện tích màng lọc: ≥ 0.9 m2 Thể tích máu trong quả lọc : ≥ 152 ml ( ±10%) Tương thích với máy Prismaflex | Quả | 15 |  |  |  |
| 5 | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu size 11F | Catheter 2 nòng dùng trong lọc máu Chất liệu: thermosensitive PUR hoặc tương đương Kích thước: (OD): 11F Chiều dài: ≥ 200 mm Đóng gói: (1) catheter, (1) Kim luồn, (1) dây luồn J-tip 0.038" x 700 mm, (2) nắp đậy tiêm truyền , (1) nong mạch 11F x 150 mm, (1) gạc | Bộ | 15 |  |  |  |
| 6 | Quả lọc máu liên tục dùng cho trẻ sơ sinh và nhũ nhi | Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây máu cho bệnh nhân có trọng lượng tối thiểu 8 kg. Chất liệu màng lọc Polyarrylethersulfone hoặc tương đương Diện tích màng lọc: 0.2 m2 Thể tích máu trong quả lọc : 60 ml ( ±10%) Độ dày thành sợi lọc : 50µm Tốc độ máu tối thiểu 20ml/phút Tốc độ máu tối đa 100ml/ phút Tương thích với máy Prismaflex | Quả | 20 |  |  |  |
| 7 | Quả lọc thay huyết tương cho trẻ nhỏ | Quả lọc trao đổi huyết tương được kết nối sẵn với bộ dây dẫn Thể tích máu của cả bộ quả lọc 73ml ±10% Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng: Polypropylene hoặc tương đương Đường kính trong của dợi lọc 330 µm Độ dày thành sợi lọc: 150µm Thể tích máu trong sợi lọc: 22ml ±10% Tương thích với máy Prismaflex | Quả | 2 |  |  |  |
| 8 | Túi làm ấm máu cho máy làm ấm máu | Túi làm ấm máu gồm 1 túi, 2 bộ ống dây và các đầu nối luer. Được tiệt trùng bằng oxit etylen (ETO), vô trùng không có độc tố, không làm từ cao su tự nhiên. Thể tích mồi của túi: 27 mL +/- 10%. Có thể sử dụng tối đa 72 giờ. Tương thích với máy Prismaflex | Túi | 20 |  |  |  |
| 9 | Túi đựng dịch thải 5L | Được dùng để thu thập dịch thải trong khi thực hiện CRRT Được trang bị đầu nối female Luer ở bên trong túi và ống lớn (Ø 8 mm) để làm nơi dẫn lưu. Chất liệu: PVC, không có DEHP, không có Latex. Thể tích: ≥5L Tương thích với máy Prismaflex | Cái | 20 |  |  |  |
| III.Vật tư y tế tiêu hao khác |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Giấy điện tim | Giấy điện tim 12 kênh Chiều rộng giấy: 210 mm. Chiều dài: 21.3m Tương thích với máy điện tim 12 kênh hãng Welch Allyn ELI230 | Cuộn | 100 |  |  |  |
| 2 | Quả lọc nước đầu vòi | Màng lọc đạt chứng nhận kiểm tra trên vi khuẩn theo tiêu chuẩn ASTM F838 Vật liệu vỏ ngoài: Polypropylene hoặc tương đương Vỏ ngoài có bổ sung Ion Bạc giúp ngăn ngừa nhiễm vi sinh Màng lọc: tối thiểu 2 lớp bằng Polyethersunfone (PES) hoặc tương đương. Kích thước lỗ: ≤ 0.2µm. Thời gian sử dụng: ≥ 30 ngày | Quả | 30 |  |  |  |
| 3 | Bộ thử đường huyết |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Máy thử đường huyết | - Đo được 4 loại máu: mao mạch, tĩnh mạch, động mạch toàn phần và máu sơ sinh - Phạm vi đo: 0,6-33,3 mmol/L - Có công nghệ cho phép nạp thêm máu trên cùng que thử trong thời gian 60 giây. - Có kết quả trong 5s. | Máy | 3 |  |  |  |
| 3.2 | Que thử đường huyết | Phạm vi đo: 0,6 - 33,3mmol/L - Đo được các loại máu: mao mạch, tĩnh mạch, động mạch toàn phần, máu trẻ sơ sinh. - Thời gian đo: ≤ 5 giây. Mẫu máu đo: ≤ 0,6µL -Nạp thêm máu lần 2 trong 60s | Que | 200 |  |  |  |