Phụ lục 02

(Kèm theo Công văn số 1065/BVNHN-VTTBYT ngày 07/10/2025

của Bệnh viện Nhi Hà Nội )

| TT | Tên vật tư y tế tiêu hao | Thông số kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Vật tư dùng cho máy thở xâm nhập và không xâm nhập của hãng GE Healthcare |  |  |  |  |  |
| 1 | Đầu phun khí dung | -Đầu phun sử dụng cho 1 bệnh nhân. -Sử dụng công nghệ màng phun dao động điện – màng rung đục 1000 lỗ nhỏ, dao động với tần số 128 000 lần/giây. | Cái | 10 |  |
| 2 | Đầu nối chữ T dùng cho bộ dây thở dùng 1 lần | - Co chữ T loại dùng 1 lần cho máy phun khí dung. - Đường kính kết nối với dây thở: 22mm/15mm/10mm | Cái | 10 |  |
| 3 | Dây cáp nối khí dung cho máy thở | - Kết nối chuẩn với máy thở xâm nhập và không xâm nhập của hãng GE Healthcare Model: R860 và đầu phun khí dung - Chiều dài cáp nổi: ≥1.8m | Cái | 01 |  |
| II. Công cụ dụng cụ y tế |  |  |  |  |  |
| 1 | Ống nội soi tai dùng trong y tế, góc 0 độ, dài 110mm. | Ống nội soi tai dùng trong y tế, góc soi quan sát 0 độ, phi 2.7mmx110mm. | Cái | 04 |  |
| 2 | Ống nội soi mũi dùng trong y tế, góc 0 độ, dài 175mm. | Ống nội soi mũi dùng trong y tế, góc soi quan sát 0 độ, phi 2.7mmx175mm. | Cái | 02 |  |
| 3 | Bàn thí nghiệm | Có kích thước khoảng: L1500*D750*H800 (mm) Vật liệu mặt bàn: Tấm chuyên dụng Phenolic hoặc tương đương Vật liệu khung: Thép sơn tĩnh điện Hộc tủ bao gồm 02 ngăn kéo và 02 tủ một cánh băng gỗ chống ẩm. | Cái | 35 |  |
| 4 | Bàn thí nghiệm giật cấp | Có kích thước khoảng: L1200*D750*H1100 (mm), có thiết kế giật cấp Có hộc cố định và tủ Vật liệu mặt bàn: Tấm chuyên dụng Phenolic hoặc tương đương Vật liệu khung: Thép sơn tĩnh điện Phụ kiện: tấm chắn/vách ngăn mica trong suốt chiều dài 1200mm - cao 680mm, dày 3-5mm, khe giữa (đưa tay/đồ vật): rộng 300 mm, cao 150 mm | Cái | 04 |  |
| 5 | Bàn thí nghiệm chậu rửa | Có kích thước: L1200*D750*H800 (mm) Vật liệu mặt bàn: Tấm chuyên dụng Phenolic hoặc tương đương Có hộc tủ cố định Có Vòi rửa 3 nhánh Giá treo dụng cụ | Cái | 02 |  |
| 6 | Bàn thí nghiệm để máy ly tâm | Có kích thước khoảng L1500*D750*H800 (mm) Vật liệu mặt bàn: Tấm chuyên dụng Phenolic hoặc tương đương Có hộc tủ cố định | Cái | 04 |  |
| 7 | PASSBOX (Hộp trung chuyển) | Thiết kế nhỏ gọn, vuông vắn dễ dàng mang vác, thao tác và lắp đặt, thuận tiện khi sử dụng. Kích thước vùng làm việc ≥ 500 x 500 x 500 mm Hệ thống khóa liên động bằng điện hoặc cơ Pass Box có đèn diệt khuẩn UV, khi đóng cửa đèn UV có tính năng tự động bật để diệt khuẩn. Chất liệu Inox 304 Cửa sổ: Kính cường lực trong suốt | Cái | 02 |  |
| 8 | Đèn UV khử trùng phòng | Gồm 2 bóng UV dài 90 cm Có 4 bánh xe di động Điều chỉnh góc nghiêng từ 0-180 độ Phụ kiện đi kèm: Điều khiển từ xa Chất liệu ABS, kim loại Bước sóng 253.7nm | Cái | 04 |  |
| 9 | Tủ mát | - Tủ chính: 01 cái - Kệ/ giá: ≥4 cái Đóng tuyết : Không Chất liệu dàn lạnh: Đồng Công nghệ tiết kiệm điện : Inverter Nhiệt độ: Khoảng từ 0°C ~ 10°C Dung tích tổng: 400 lít Kiểu tủ đứng | Cái | 30 |  |
| 10 | Tủ đông | - Tủ chính: 01 cái, 1 cánh - 1 ngăn đông, > 5 hộc. Dung tích sử dụng: >200 lít Kích thước (D x R x C mm): >540 x 550 x 1600(mm) Nhiệt độ: 0oC –> -18oC Bảo quản ổn định ở nhiệt độ ≤ -15℃ | Cái | 05 |  |
| 11 | Micropipette đơn kênh dung tích: 100-1000ul | - Micropipette thể tích thay đổi từ 100 – 1000 µL + Độ chính xác tương ứng ở 1000µl là ± 6µl (±0.6%) + Sai số tương ứng ở 1000µl là ± 2µl (±0.2%) | Cái | 06 |  |
| 12 | Micropipette đơn kênh dung tích: 20-200ul | - Micropipette thể tích thay đổi từ 20 – 200 µL + Độ chính xác tương ứng ở 200µl là ±1.2µl (±0.6%) + Sai số tương ứng ở 200µl là ±0.4µl (±0.2%). | Cái | 05 |  |
| 13 | Micropipette đơn kênh dung tích: 10-100ul | - Micropipette thể tích thay đổi từ 10 – 100 µL + Độ chính xác tương ứng ở 100µl là ±0.8 µl (±0.8%) + Sai số tương ứng ở ±100µl là 0.2µl (±0.2%) | Cái | 06 |  |
| 14 | Micropipette đơn kênh dung tích: 0.5-10ul | - Micropipette thể tích thay đổi từ 0.5-10 µL + Độ chính xác tương ứng ở 10 µl là ±0.1 µl (±1%) + Sai số tương ứng ở 2.5µl là 0.04µl (±0.4 %) | Cái | 05 |  |
| 15 | Micropipette đơn kênh dung tích: 2-20ul | - Micropipette thể tích thay đổi từ 20 – 200 µL + Độ chính xác tương ứng ở 200µl là ±1.2µl (±0.6%) + Sai số tương ứng ở 200µl là ±0.4µl (±0.2%). | Cái | 03 |  |
| 16 | Giá đỡ Pipet | Giá đỡ Micropipette ≥ 5 vị trí Dạng chữ T, thanh ngang chắc chắn với khe cắm cho mỗi pipet | Cái | 10 |  |
| 17 | Đồng hồ bấm giờ đếm ngược | Đếm ngược đến 99 phút 59 giây. Tự động trở lại thời gian đếm ngược đã đặt sau khi đếm ngược được hoàn thành; Khi kết thúc đếm ngược, sẽ có âm báo | Cái | 10 |  |
| 18 | Ẩm kế nhiệt kế thường | Khoảng đo: từ ≤20 -> ≥ 40 độ C (nhiệt độ), 10 - 90% (độ ẩm) | Cái | 30 |  |
| 19 | Xe tiêm | Xe tiêm chính: 1 cái Bánh xe: ≥04 cái Cây treo dịch truyền: ≥1 cái Thùng rác thải y tế: ≥2 cái Hộp đựng file tài liệu: ≥1 cái Kệ để đặt máy khử rung tim: ≥1 cái Ngăn kéo di động để bác sỹ làm việc: ≥1 cái Ổ cắm điện: ≥1 cái Miếng chống trượt: ≥1 cái Hộp đựng kim tiêm: ≥1 cái Móc để giữ chai xi-lanh oxy: ≥1 cái Thanh chắn bằng thép không gỉ Mặt trên cùng làm bằng tấm nhựa ABS Ngăn kéo dễ tháo rời, bằng nhựa. | Cái | 50 |  |
| 20 | Xe lăn | - Bánh xe: 01 bộ (Bánh trước: 02 cái, bánh sau: 02 cái) - Bàn để chân: 01 bộ - Phanh xe: 1 bộ - Xe có thể gấp gọn - Khung xe thép hoặc Inox - Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) ≥ 900x600x800 mm - Bánh xe cao su đặc - Trọng tải tối đa: ≥ 90kg | Cái | 10 |  |
| 21 | # Bình đựng nước cho bình làm ấm ẩm | Đường kính đâu kết nối: 22mm Dung tích chứa nước: 150 ml Vật liệu bền có thể hấp: PolysulfoneDễ dàng lắm đặt Có phao chống tràn nước | Cái | 10 | Dùng cho máy thở Babylog |
| 22 | Bình làm ấm làm ẩm | Có chức năng làm ấm làm ẩm đường thở cho bệnh nhân. Dùng cho thở xâm lấn và không xâm lấn Phụ kiện đi kèm: cáp kết nối dây gia nhiệt + cảm biến nhiệt độ | Cái | 3 | Dùng cho máy thở Babylog |
| 23 | Bộ dây thở sơ sinh dùng nhiều lần | Bao gồm: 01 đoạn dây dài 130cm; 03 đoạn dây dài 60cm; các đầu cút kết nối và bẫy nước. Có dây gia nhiệt đi kèm có chức năng làm ấm đường khí thở Vật liệu silicone bền bỉ, sử dụng được nhiều lần Sử dụng cho bệnh nhân sơ sinh | Cái | 6 | Dùng cho máy thở Babylog |
| 24 | Cảm biến SPO2 dùng cho trẻ em | Đầu đo SPO2 tương thích cho máy theo dõi bệnh nhân Model: Monitor B125 | Cái | 10 | Dùng cho Monitor GE |
| 25 | Cảm biến SPO2 dùng cho trẻ sơ sinh | Đầu đo SPO2 tương thích cho máy theo dõi bệnh nhân Model: Monitor B125 | Cái | 10 | Dùng cho Monitor GE |